Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра физики

Отчет

по лабораторной работе № 1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ»

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет   КТИ

Группа №   5387

Преподаватель   Посредник О.В.

| Вопросы |  | Задачи ИДЗ |  |  |  |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование конфигурации электростатического поля; построение эквипотенциалей и линий напряженности для заданной формы электродов; приобретение навыков в применении теоремы Гаусса на примере определения электроемкости системы по экспериментально найденному распределению поля.

СХЕМА УСТАНОВКИ:

Схема представляет собой мост постоянного тока, одно плечо которого образовано сопротивлениями участков ab и bc потенциометра R1 между его концевыми и подвижными контактами; другое плечо — сопротивлениями участков проводящей бумаги 1 между зондом 2 и электродами. В диагональ моста включен микроамперметр PA1. Ток в диагонали моста равен нулю, когда падение напряжения на участке bc резистора R1 равно разности потенциалов между зондом и нижним по схеме электродом. Потенциал одного электрода принимается равным нулю.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Напряженность поля через i-й элемент поверхности цилиндра находим по формуле:

Ei = φ0 - φ1Δri

где Δri — расстояние между соответствующими отрезками электрода и ближайшей к нему эквипотенциалью, (φ0 – φ1) — разность потенциалов между электродом и ближайшей к нему эквипотенциалью.

Погонную емкость (емкость единицы длины) моделируемой системы вычисляем по формуле:

Ch = Ch = εε0φ0 - φ1U · ΔliΔri

где ε — относительная диэлектрическая проницаемость, ε0 = 8,854·10–12 Ф/м, U — напряжение между электродами, Δli — длина i-го отрезка первой эквипотенциали; суммирование ведется по всем отрезкам замкнутого контура.

Объемная плотность энергии поля и теоретическая погонная емкость системы двух параллельных цилиндров:

wi = εε0Ei22,      Cт = πεε0arcchd2R

ВЫВОД ФОРМУЛ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Статистическая обработка потенциала. Каждая эквипотенциаль снята по n = 10 наблюдениям, поэтому среднее значение потенциала и его случайную погрешность находим как:

φ = 1nφk,      S = φk - φ2n - 1,      Δφсл = tα,n · Sn

где tα,n = 2,262 — коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности α = 0,95 и числе степеней свободы n − 1 = 9. Полная погрешность с учетом приборной части θ = 0,05 В:

Δφ = Δφсл2 + 2θ32

Погрешность напряженности. Величина Ei = Δφ/Δri — результат косвенного измерения, поэтому используем метод логарифмического дифференцирования.

1. Логарифмирование:

ln Ei = lnφ0 - φ1 - lnΔri

2. Дифференцирование с переходом к малым приращениям:

dEiEi = dφ0 - φ1φ0 - φ1 - dΔriΔri

3. Суммирование модулей относительных погрешностей:

ΔEiEi = ΔUпрφ0 - φ1 + ΔrпрΔri

4. Итоговая формула:

ΔEi = Ei · ΔUпрφ0 - φ1 + ΔrпрΔri

где ΔUпр = 0,05 В — абсолютная погрешность вольтметра, Δrпр = 0,05 см — погрешность определения расстояния по карте.

Погрешность погонной емкости. Логарифмируя расчетную формулу, получаем:

ΔChCh = Δφφ0 - φ1 + ΔUпрU + ΔΣΣ

ΔΣ = ΔliΔri · ΔrпрΔli + ΔrпрΔri

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ»

Таблица 1. Измерение эквипотенциалей

| № экв | Вели­чина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ, В | 2,042 | 2,023 | 2,006 | 2,008 | 2,000 | 2,017 | 2,064 | 2,046 | 2,030 | 2,011 |
|  | x, см | 12,561 | 5,256 | 10,468 | 7,082 | 11,893 | 10,957 | 8,018 | 5,835 | 5,791 | 12,205 |
|  | y, см | 15,022 | 15,022 | 18,257 | 18,124 | 17,016 | 12,009 | 11,388 | 12,939 | 16,928 | 13,516 |
| 2 | φ, В | 4,001 | 4,002 | 4,036 | 4,011 | 4,010 | 4,030 | 4,051 | 4,009 | 4,023 | 4,048 |
|  | x, см | 15,768 | 15,234 | 14,075 | 12,249 | 8,998 | 15,412 | 13,942 | 11,002 | 7,483 | 3,519 |
|  | y, см | 15,022 | 18,213 | 20,694 | 22,600 | 24,417 | 12,142 | 9,040 | 6,514 | 5,140 | 5,096 |
| 3 | φ, В | 6,033 | 6,047 | 6,014 | 6,013 | 6,015 | 6,021 | 6,024 | 6,017 | 6,011 | 6,077 |
|  | x, см | 20,712 | 20,668 | 20,356 | 19,955 | 19,554 | 20,623 | 20,445 | 20,089 | 19,732 | 20,801 |
|  | y, см | 15,022 | 19,143 | 22,555 | 26,455 | 29,424 | 11,699 | 8,109 | 4,520 | 1,950 | 17,637 |
| 4 | φ, В | 8,050 | 8,026 | 8,013 | 8,024 | 8,025 | 8,040 | 8,088 | 8,064 | 8,009 | 8,006 |
|  | x, см | 25,879 | 26,236 | 27,616 | 29,443 | 31,982 | 34,788 | 27,260 | 30,022 | 34,031 | 37,371 |
|  | y, см | 14,934 | 11,610 | 8,021 | 5,539 | 3,323 | 1,950 | 20,783 | 24,815 | 27,962 | 29,069 |
| 5 | φ, В | 10,050 | 10,012 | 10,051 | 10,044 | 10,016 | 10,063 | 10,039 | 10,052 | 10,049 | 10,021 |
|  | x, см | 29,621 | 30,200 | 31,759 | 35,233 | 39,064 | 31,313 | 33,897 | 37,238 | 37,950 | 38,574 |
|  | y, см | 15,022 | 12,629 | 11,078 | 10,414 | 14,978 | 18,567 | 19,675 | 18,612 | 12,097 | 17,061 |

ε = 1;			Δφ = 2 В;

φ0 = 0 В; 		U = 12 В;

R = 1,45 см; 	d = 24,5 см;

xэ = 9,309 см, 	yэ = 15,06 см.

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет КТИ

Группа №  5387

Преподаватель: Посредник О.В.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

- Статистическая обработка потенциалов эквипотенциалей

Для эквипотенциали № 1 среднее значение потенциала по десяти наблюдениям равно:

φ = 2,042 + 2,023 + … + 2,01110 = 2,0247 В

Среднее квадратичное отклонение и случайная погрешность:

S = 0,0206 В,      Δφсл = 2,262 · 0,020610 = 0,0147 В

Δφ = 0,01472 + 2 · 0,0532 = 0,036 В

Остальные эквипотенциали обработаны точно так же; итоговые значения сведены в табл. 2.

Таблица 2. Статистическая обработка потенциала

| № экв | ⟨φ⟩, В | S, В | Δφсл, В | Δφ, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0247 | 0,0206 | 0,0147 | 0,036 |
| 2 | 4,0221 | 0,0184 | 0,0132 | 0,036 |
| 3 | 6,0272 | 0,0207 | 0,0148 | 0,037 |
| 4 | 8,0345 | 0,0262 | 0,0188 | 0,038 |
| 5 | 10,0397 | 0,0174 | 0,0124 | 0,036 |

2. Расчет напряженности поля и плотности энергии

Ближайшая к электроду — эквипотенциаль № 1 с потенциалом ⟨φ1⟩ = 2,0247 В. Расстояние от поверхности электрода до i-й точки:

Δri = xixэ2 + yiyэ2 - R

Для наблюдения № 1 (x = 12,561 см, y = 15,022 см):

Δr = 12,561 - 9,3092 + 15,022 - 15,062 - 1,45 = 3,252 - 1,45 = 1,802 см

E = 2,02471,802 · 10-2 = 112,34 В/м

ΔE = 112,34 · 0,052,0247 + 0,051,802 = 5,89 В/м

w = 1 · 8,854 · 10-12 · 112,3422 = 55,87 нДж/м3

Точки первой эквипотенциали пронумерованы по порядку обхода контура вокруг электрода. Δli — длина отрезка между соседними точками; последний отрезок замыкает контур. Замыкание нужно, так как по теореме Гаусса поток считается по всей замкнутой поверхности.

Длину отрезка Δli находим как расстояние между соседними по обходу точками.

Δl1 = 12,561 - 12,2052 + 15,022 - 13,5162 = 1,548 см

Δl1Δr1 = 1,5481,802 = 0,859

Таблица 3. Обработка первой эквипотенциали

| № набл. | Δri, см | Δli, см | Δli/Δri | Ei, В/м | ΔEi, В/м | wi, нДж/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,603 | 1,980 | 0,760 | 77,78 | 3,41 | 26,78 |
| 8 | 2,620 | 2,162 | 0,825 | 77,27 | 3,38 | 26,43 |
| 7 | 2,442 | 2,678 | 1,096 | 82,90 | 3,74 | 30,42 |
| 6 | 2,018 | 3,004 | 1,489 | 100,35 | 4,96 | 44,58 |
| 10 | 1,832 | 1,957 | 1,068 | 110,53 | 5,75 | 54,08 |
| 1 | 1,802 | 1,548 | 0,859 | 112,34 | 5,89 | 55,87 |
| 5 | 1,791 | 2,103 | 1,174 | 113,06 | 5,95 | 56,59 |
| 3 | 1,951 | 1,890 | 0,969 | 103,80 | 5,22 | 47,70 |
| 4 | 2,338 | 3,389 | 1,449 | 86,61 | 3,99 | 33,21 |
| 9 | 2,533 | 1,760 | 0,695 | 79,93 | 3,55 | 28,28 |
| Σ | — | — | 10,385 | — | — | — |

Напряженность меняется от (77,3 ± 3,4) до (113,1 ± 6,0) В/м, а плотность энергии — от 26,4 до 56,6 нДж/м³. Наибольшие значения получаются со стороны электрода, обращенной к соседнему электроду: там эквипотенциаль подходит к поверхности ближе всего.

3. Погонная емкость моделируемой системы

Ch = εε0φ1U · ΔliΔri = 1 · 8,854 · 10-12 · 2,024712 · 10,385 = 1,55 · 10-11 Ф/м

ΔChCh = 0,0362,025 + 0,0512 + 0,47810,385 = 0,058

Ch = 1,55 ± 0,09 · 10-11 Ф/м,      δ = 6 %

4. Теоретический расчет погонной емкости

Заменим цилиндрические электроды двумя параллельными заряженными нитями с линейными плотностями +τ и −τ. Тогда напряженность поля на линии, соединяющей оси, на расстоянии x от первого электрода равна:

Ex = τ2πεε0 · 1x + 1d - x

Интегрируя от x = R до x = d – R, получаем разность потенциалов между поверхностями электродов:

U = Ex dx = τπεε0 · lnd - RR  ⇒  Cт = τU = πεε0lnd - RR

Учет смещения электрических осей относительно геометрических дает точное выражение:

Cт = πεε0arcchd2R

d2R = 24,52,90 = 8,448;      arcch8,448 = ln8,448 + 8,4482 - 1 = 2,824

Cт = 3,14 · 1 · 8,854 · 10-122,824 = 0,985 · 10-11 Ф/м

5. Сравнение результатов

Экспериментальное значение Ch = 1,55·10–11 Ф/м больше теоретического Cт = 0,985·10–11 Ф/м на 57 %. Такое расхождение носит систематический характер. Оно возникает потому, что в расчетной формуле производная –dφ/dr заменяется конечным отношением Δφ/Δr. Такая замена допустима, если первая эквипотенциаль отстоит от электрода на 5–7 мм. В нашем опыте при шаге Δφ = 2 В она оказалась на расстоянии Δr = 1,8…2,6 см, то есть больше радиуса электрода.

Вблизи цилиндра потенциал зависит от расстояния логарифмически, поэтому точное значение напряженности на эквипотенциали радиуса r равно:

Eточн = Δφr · lnrR,      EiEточн = r · lnrRΔri

Для точек первой эквипотенциали этот множитель равен 1,46…1,60, в среднем 1,53 — это и объясняет завышение. Пересчет суммы по точной формуле дает Σ = 6,827:

Ch* = 1 · 8,854 · 10-12 · 2,024712 · 6,827 = 1,02 · 10-11 Ф/м

Это значение отличается от теоретического всего на 3,5 %. Значит, расхождение действительно связано с указанной причиной, а измерения выполнены верно.

ВЫВОД

В работе исследовано электростатическое поле системы двух параллельных цилиндрических электродов методом моделирования в проводящей среде. По координатам 50 точек построена карта поля: пять эквипотенциалей с шагом Δφ = 2 В и перпендикулярные им силовые линии. Это подтверждает соотношение E = –grad φ. Средняя эквипотенциаль 6,03 В превращается в прямую — плоскость симметрии системы; это согласуется с тем, что заряды электродов равны по модулю.

Статистическая обработка потенциалов по n = 10 наблюдениям дала случайную погрешность 0,012…0,019 В при полной погрешности 0,036…0,038 В. То есть разброс определяется в основном классом точности вольтметра, а не наведением зонда.

На первой эквипотенциали рассчитаны напряженность поля E = (77,3 ± 3,4)…(113,1 ± 6,0) В/м и объемная плотность энергии w = 26,4…56,6 нДж/м³. Наибольшие значения — на участках, обращенных к соседнему электроду, где силовые линии сгущаются.

По теореме Гаусса найдена погонная емкость системы Ch = (1,55 ± 0,09)·10–11 Ф/м при теоретическом значении Cт = 0,985·10–11 Ф/м. Расхождение в 57 % оказалось методическим: замена производной конечной разностью завышает напряженность в 1,53 раза, так как ближайшая эквипотенциаль отстоит от электрода дальше, чем его радиус. С учетом логарифмического хода потенциала получается Ch* = 1,02·10–11 Ф/м, что согласуется с теорией в пределах 3,5 %. Таким образом, метод моделирования поля постоянным током в проводящей среде подтвержден экспериментально. Для более точного расчета емкости первую эквипотенциаль стоит снимать на расстоянии 5–7 мм от электрода, уменьшив шаг Δφ.

Рис. 2. Карта электростатического поля: эквипотенциали, силовые линии и векторы напряженности

Индивидуальные вопросы к подготовке:

Вопрос № 56. Как потенциал электрического поля связан с работой сил поля по перемещению заряда?

Потенциал в данной точке поля — это физическая величина, равная отношению работы, которую совершают силы поля при перемещении положительного пробного заряда из этой точки в бесконечность (или в точку с нулевым потенциалом), к величине этого заряда:

φ=A∞q

Если заряд q перемещается из точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2, то работа A12 сил электростатического поля равна произведению величины заряда на разность потенциалов (напряжение) между начальной и конечной точками:

A12=qφ1-φ2

Работа сил поля также равна изменению потенциальной энергии заряда, взятому с противоположным знаком (так как поле является потенциальным):

A12=-Wp2-Wp1=Wp1-Wp2

Вопрос № 88. Выведите формулу энергии заряженного проводника.

Вывод формулы энергии заряженного проводника основывается на расчете работы, которую необходимо совершить внешним силам, чтобы зарядить проводник, перенося на него заряды из бесконечности.

Пусть проводник обладает электрической емкостью C. В процессе зарядки, когда на проводнике уже находится некоторый заряд q, его потенциал φ определяется соотношением:

φ=qC

Чтобы увеличить заряд проводника на бесконечно малую величину dq, внешние силы должны совершить элементарную работу dA против сил электрического поля. Эта работа равна:

dA=φ⋅dq=qCdq

Полная работа A, затраченная на сообщение проводнику конечного заряда Q, находится путем интегрирования этого выражения в пределах от 0 до Q:

W=0QqCdq=1C0Qqdq

Вычисляя интеграл, получаем основную формулу энергии:

W=Q22C