Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра физики

Отчет

по лабораторной работе № 12

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

(ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА)»

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет   КТИ

Группа №   5387

Преподаватель   Посредник О.В.

| Вопросы |  | Задачи ИДЗ |  |  |  |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

(ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА)»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследование магнитного поля, созданного круговым током, наблюдение вихревого характера магнитного поля, экспериментальное подтверждение закона полного тока.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лабораторный макет установки для исследования магнитного поля кругового тока (рис. 1). В работе используется планшет (1) с нанесённой координатной сеткой; на планшете установлено кольцо (2), внутри которого медным проводом намотана катушка. Кольцевая катушка (2) подключена к генератору (3). Индукция магнитного поля измеряется в различных точках планшета катушкой-зондом (4), подключённой к измерительной схеме (5). При измерении зонд поворачивают в горизонтальной плоскости до максимального показания; стрелка на корпусе зонда совпадает с осью катушки.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

ИССЛЕДУЕМЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Магнитное поле кругового тока. Индукция магнитного поля, создаваемого током в проводнике произвольной формы, в общем случае рассчитывается по закону Био – Савара – Лапласа:

dB = μμ04πI[dl × r]r3

Расчёт индукции на оси кругового тока приводит к выражению:

By = μμ02NIR2(R2+y2)32     (1)

где R – радиус кругового тока, I – сила тока, N – число витков катушки. В центре витка (y = 0):

Bц = μμ0NI2R     (1а)

Вихревой характер поля и закон полного тока. Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля H по замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром:

H dl = Ik = N·I,      H = Bμμ0     (2)

Явление электромагнитной индукции. Переменное магнитное поле наводит в зонде (катушке из w витков площадью S) ЭДС, амплитуда которой пропорциональна индукции:

Eз = 2π·f·B·S·w     (3)

Поскольку S, w и f постоянны, ЭДС зонда пропорциональна индукции поля в точке, что позволяет ввести масштабный коэффициент и по показаниям зонда восстановить B.

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

Лабораторная работа № 12

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

(ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА)»

Прямоугольный контур, охватывающий ток:

| x, см | y, см | Eз, мВ |
| --- | --- | --- |
| -5 | 0 | 123 |
| -5 | 2 | 101 |
| -5 | 4 | 62 |
| -2 | 4 | 30 |
| 0 | 4 | 27 |
| 4 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 0 | 7 |
| 4 | -4 | 1 |
| 0 | -4 | 54 |
| -2 | -4 | 28 |
| -4 | -4 | 74 |

Замкнутый контур (вдоль линии индукции):

| x, см | y, см | Eз, мВ |
| --- | --- | --- |
| -5 | 0 | 121 |
| -4 | 2 | 90 |
| -1 | 4 | 42 |
| 1 | 5 | 19 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 1 | 5 |
| 4 | -2 | 3 |
| 3 | -3 | 10 |
| 0 | -4 | 45 |
| -3 | -3 | 101 |
| -4 | -2 | 122 |

N = 400; 		w = 1900;  		Iк = 50 мА; 		fк = 1 кГц;

Uк = 10 В; 		R = 13 см.

В центре витка (0; 0) измерена максимальная ЭДС зонда Eз = 68 мВ.

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет КТИ

Группа №  5387

Преподаватель: Посредник О.В.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Масштабные коэффициенты индукции и напряжённости определяются из измерения в центре витка. По формуле (1а):

Bц = μμ0NI2R = 4π·10-7·400·0,052·0,13 = 9,67·10-5 Тл

KB = BцEз,ц = 9,67·10-568 = 1,42·10-6 Тл/мВ

KH = KBμ0 = 1,13 (А/м)/мВ

Таблица 1. Константы и масштабные коэффициенты

| N | 400 |
| --- | --- |
| w (зонд) | 1900 |
| Iк, мА | 50 |
| fк, кГц | 1 |
| Uк, В | 10 |
| R, м | 0,13 |
| Bц (в центре витка), Тл | 9,67·10−5 |
| KB, Тл/мВ | 1,42·10−6 |
| KH, (А/м)/мВ | 1,13 |

Таблица 2. Расчёт циркуляции по прямоугольному контуру

| Eз, мВ | H = KHEз, А/м | x, см | y, см | dl, м | H·dl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 139,1 | -5 | 0 | — | — |
| 101 | 114,3 | -5 | 2 | 0,020 | 2,285 |
| 62 | 70,1 | -5 | 4 | 0,020 | 1,403 |
| 30 | 33,9 | -2 | 4 | 0,030 | 1,018 |
| 27 | 30,5 | 0 | 4 | 0,020 | 0,611 |
| 1 | 1,1 | 4 | 4 | 0,040 | 0,045 |
| 6 | 6,8 | 4 | 2 | 0,020 | 0,136 |
| 7 | 7,9 | 4 | 0 | 0,020 | 0,158 |
| 1 | 1,1 | 4 | -4 | 0,040 | 0,045 |
| 54 | 61,1 | 0 | -4 | 0,040 | 2,443 |
| 28 | 31,7 | -2 | -4 | 0,020 | 0,633 |
| 74 | 83,7 | -4 | -4 | 0,020 | 1,674 |
| замыкание |  |  |  | 0,041 | 5,737 |
| ∮ H·dl ≈ Σ H·dl = |  |  |  |  | 16,19 |

Таблица 3. Расчёт циркуляции по замкнутому контуру

| Eз, мВ | H = KHEз, А/м | x, см | y, см | dl, м | H·dl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 136,9 | -5 | 0 | — | — |
| 90 | 101,8 | -4 | 2 | 0,022 | 2,277 |
| 42 | 47,5 | -1 | 4 | 0,036 | 1,713 |
| 19 | 21,5 | 1 | 5 | 0,022 | 0,481 |
| 6 | 6,8 | 4 | 4 | 0,032 | 0,215 |
| 5 | 5,7 | 5 | 1 | 0,032 | 0,179 |
| 3 | 3,4 | 4 | -2 | 0,032 | 0,107 |
| 10 | 11,3 | 3 | -3 | 0,014 | 0,160 |
| 45 | 50,9 | 0 | -4 | 0,032 | 1,610 |
| 101 | 114,3 | -3 | -3 | 0,032 | 3,613 |
| 122 | 138,0 | -4 | -2 | 0,014 | 1,952 |
| замыкание |  |  |  | 0,022 | 3,061 |
| ∮ H·dl ≈ Σ H·dl = |  |  |  |  | 15,37 |

Полученные значения циркуляции: по прямоугольному контуру ∮H·dl ≈ 16,2 А; по замкнутому контуру ∮H·dl ≈ 15,4 А. Теоретическое значение полного тока, охватываемого контуром, N·Iк = 400·0,05 = 20 А. Оба значения одного порядка с теоретическим; расхождение ≈ 20–25 %.

Таблица 4. Модули векторов индукции по прямоугольному контуру

| Eз, мВ | x, см | y, см | ¦B¦ = KBEз, ·10−5 Тл | (B ± ΔB), ·10−5 Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | -5 | 0 | 17,5 | (17,5 ± 0,1) |
| 101 | -5 | 2 | 14,4 | (14,4 ± 0,1) |
| 62 | -5 | 4 | 8,8 | (8,8 ± 0,1) |
| 30 | -2 | 4 | 4,3 | (4,3 ± 0,1) |
| 27 | 0 | 4 | 3,8 | (3,8 ± 0,1) |
| 1 | 4 | 4 | 0,1 | (0,1 ± 0,1) |
| 6 | 4 | 2 | 0,9 | (0,9 ± 0,1) |
| 7 | 4 | 0 | 1,0 | (1,0 ± 0,1) |
| 1 | 4 | -4 | 0,1 | (0,1 ± 0,1) |
| 54 | 0 | -4 | 7,7 | (7,7 ± 0,1) |
| 28 | -2 | -4 | 4,0 | (4,0 ± 0,1) |
| 74 | -4 | -4 | 10,5 | (10,5 ± 0,1) |

Таблица 5. Модули векторов индукции по замкнутому контуру

| Eз, мВ | x, см | y, см | ¦B¦ = KBEз, ·10−5 Тл | (B ± ΔB), ·10−5 Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | -5 | 0 | 17,2 | (17,2 ± 0,1) |
| 90 | -4 | 2 | 12,8 | (12,8 ± 0,1) |
| 42 | -1 | 4 | 6,0 | (6,0 ± 0,1) |
| 19 | 1 | 5 | 2,7 | (2,7 ± 0,1) |
| 6 | 4 | 4 | 0,9 | (0,9 ± 0,1) |
| 5 | 5 | 1 | 0,7 | (0,7 ± 0,1) |
| 3 | 4 | -2 | 0,4 | (0,4 ± 0,1) |
| 10 | 3 | -3 | 1,4 | (1,4 ± 0,1) |
| 45 | 0 | -4 | 6,4 | (6,4 ± 0,1) |
| 101 | -3 | -3 | 14,4 | (14,4 ± 0,1) |
| 122 | -4 | -2 | 17,3 | (17,3 ± 0,1) |

Здесь ΔB = KB·ΔEз = 1,42·10−6·1 ≈ 0,1·10−5 Тл (по приборной погрешности отсчёта ЭДС ΔEз = 1 мВ).

КАРТИНА ИССЛЕДУЕМОГО ПОЛЯ (ЭСКИЗ)

Рис. 2. Оба контура и векторы магнитной индукции в исследованных точках (у стрелок указаны модули B, Тл); (1) – сечение витка с током.

ВЫВОД

В работе исследовано магнитное поле, создаваемое круговым током. Построена картина поля: векторы индукции образуют замкнутые линии вокруг проводника с током, что подтверждает вихревой характер магнитного поля. По измеренным значениям ЭДС зонда, пересчитанным в индукцию через масштабный коэффициент KB = 1,42·10−6 Тл/мВ, вычислена циркуляция вектора напряжённости по двум контурам, охватывающим ток: по прямоугольному ∮H·dl ≈ 16,2 А, по замкнутому ≈ 15,4 А. Оба значения одного порядка с теоретическим полным током N·Iк = 20 А; расхождение ≈ 20–25 % объясняется тем, что зонд измеряет модуль индукции, а не касательную составляющую поля, конечным числом точек при численном интегрировании и краевым расположением контуров относительно проводника. Таким образом, закон полного тока экспериментально подтверждён с точностью, характерной для данной методики.