Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра физики

Отчет

по лабораторной работе № 4

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ»

(электроемкость, энергия электрического поля)

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет   КТИ

Группа №   5387

Преподаватель   Посредник О.В.

| Вопросы |  | Задачи ИДЗ |  |  |  |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться с методом моделирования электростатического поля в проводящей среде, исследовать поле длинной двухпроводной линии и определить на опыте электроемкость этой системы проводников.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лабораторный макет: планшет с проводящей бумагой и металлическими электродами, две линейки с миллиметровой шкалой для отсчета координат щупа, щуп с вольтметром PV, источник постоянного напряжения.

Инструментальные погрешности: вольтметр θφ = 0,001 В (последний разряд индикации), линейки θx = θy = 0,05 см (половина цены деления 1 мм).

ИССЛЕДУЕМЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1. Характеристики электростатического поля

Электростатическое поле создается неподвижными зарядами и действует на другие заряды. Его описывают двумя величинами: напряженностью E (силовая характеристика) и потенциалом φ (энергетическая).

Напряженность — это сила, действующая на единичный положительный пробный заряд, помещенный в данную точку поля:

E=Fq, [E] = В/м = Н/Кл.

Напряженность не зависит от величины пробного заряда, то есть описывает само поле. Для точечного заряда q на расстоянии r:

E=q4πεε0r2.

Напряженности от разных зарядов складываются геометрически (принцип суперпозиции):

E=Ei.

Потенциал — это потенциальная энергия единичного положительного заряда в данной точке поля:

φ=Wпq, [φ] = В = Дж/Кл.

Разность потенциалов двух точек равна работе поля по переносу единичного положительного заряда из первой точки во вторую:

A12=qφ1-φ2.

Потенциалы складываются алгебраически, поэтому считать через потенциал проще, чем через напряженность.

Напряженность и потенциал связаны так:

E=-grad φ=-∂φ∂x·i+∂φ∂y·j+∂φ∂z·k,  En=-∂φ∂n.

Минус означает, что вектор E направлен в сторону убывания потенциала. Вектор E перпендикулярен эквипотенциальной поверхности. На соотношении En = −∂φ/∂n ≈ −Δφ/Δn построена вся обработка в этой работе: измеряем потенциал в двух близких точках и получаем проекцию напряженности.

Поле изображают линиями напряженности и эквипотенциальными поверхностями. Линии напряженности перпендикулярны эквипотенциалям.

2. Модель электростатического поля в проводящей среде

Если к электродам приложить постоянное напряжение, по проводящей бумаге пойдет ток и установится постоянное распределение потенциала. Оно получается таким же, как вокруг заряженных проводников той же формы и того же расположения в непроводящей среде.

В электростатическом поле на заряд действует сила

F=qE=-q∂φ∂ln  (4.1)

а в проводящей среде плотность тока равна

j=γE=-γ∂φ∂ln  (4.2)

где γ — электропроводность. Формулы (4.1) и (4.2) одинаковы по виду. Значит, оба поля потенциальны, а линии тока, как и линии напряженности, перпендикулярны линиям равного потенциала. Поэтому поле тока в бумаге можно использовать как модель электростатического поля.

3. Поле длинной двухпроводной линии

На планшете моделируются плоские поля, картина которых не меняется при параллельном переносе секущей плоскости. В работе исследуется поле двух длинных параллельных равномерно и разноименно заряженных проводящих цилиндров (двухпроводной линии).

Если абсолютное значение линейной плотности заряда на цилиндрах τ (Кл/м), то напряженность поля каждого цилиндра на расстоянии r от его оси

E=τ2πεε0r  (4.3)

а результирующий вектор определяется по принципу суперпозиции как геометрическая сумма полей обоих цилиндров.

4. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса

Для электростатического поля справедливо соотношение между векторами напряженности и электрической индукции:

D=εε0E  (4.4)

Физический смысл вектора D состоит в том, что при описании поля с его помощью исследователь избавляется от необходимости учитывать связанные заряды, возникающие при поляризации среды: поток вектора D определяется только свободными зарядами.

Поток вектора индукции через поверхность S

ΦD=SDds=SDnds=SD·cosD,nds  (4.5)

Для электростатического поля справедлива теорема Гаусса:

ΦD=SDds=Vρ dV=QV  (4.6)

то есть поток вектора индукции через произвольную замкнутую поверхность равен суммарному свободному заряду, заключенному внутри этой поверхности, и не зависит от зарядов, расположенных вне ее. Именно это свойство используется во второй части обработки: контур, охватывающий один из электродов, принимается за основание цилиндра высотой h, и по потоку вектора D сквозь его боковую поверхность находится заключенный внутри заряд.

5. Электроемкость. Конденсатор

Электроемкость уединенного проводника — скалярная физическая величина, равная отношению заряда, находящегося на проводящем теле, к возникающему при этом потенциалу этого тела:

C=Qφ, [C] = Ф = Кл/В.

Если речь идет о системе заряженных тел (конденсаторе), электроемкость равна отношению заряда, перенесенного с одного тела на другое, к возникшей между ними разности потенциалов:

C=QΔφ.

Физический смысл: электроемкость показывает, какой заряд нужно сообщить проводнику (или перенести между обкладками), чтобы изменить его потенциал (разность потенциалов) на единицу. Емкость не зависит ни от заряда, ни от напряжения, а определяется исключительно геометрией тел (их размерами и взаимным расположением) и диэлектрической проницаемостью среды.

Конденсатор — система из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком, форма и расположение которых таковы, что создаваемое ими поле практически полностью локализовано в объеме между обкладками. Благодаря этому конденсатор позволяет накапливать значительный заряд при небольших размерах и слабо подвержен влиянию внешних тел.

Электроемкости конденсаторов простейших форм:

плоский: C=εε0Sd;  цилиндрический: C=2πεε0llnReRi;  сферический: C=4πεε0ReRiRe-Ri.

Электроемкость уединенного проводящего шара радиусом R: C=4πεε0R.

6. Энергия электрического поля

Конденсаторы являются накопителями электрической энергии. Энергия заряженного конденсатора определяется эквивалентными соотношениями

W=QΔφ2=Q22C=CΔφ22.

Объемная плотность энергии электрического поля

w=ED2=εε0E22=D22εε0.

Физический смысл: энергия заряженного конденсатора локализована в объеме поля между обкладками, и величина w показывает, сколько энергии приходится на единицу объема поля.

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Разность потенциалов между электродами и координаты их центров приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Электроды модели

|  | Электрод 1 | Электрод 2 |
| --- | --- | --- |
| φ, В | 0 | 12,600 |
| X, см | 9,309 | 33,496 |
| Y, см | 15,066 | 15,066 |

Замкнутый контур, охватывающий электрод 1, выбран в виде прямоугольника с вершинами (6,0; 13,5), (12,0; 13,5), (12,0; 16,5), (6,0; 16,5) см; размеры контура 6 × 3 см, периметр 18 см. Контур разбит на 36 отрезков длиной Δl = 0,5 см. В середине каждого отрезка измерен потенциал (табл. 2), а также потенциал в точке, смещенной на Δn = 0,5 см по внешней нормали к отрезку (табл. 3).

Таблица 2 — Точки контура

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 1,836 | 1,589 | 1,312 | 1,007 | 0,680 | 0,364 | 0,131 | 0,088 | 0,280 | 0,637 | 1,054 | 1,471 |
| X, см | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Y, см | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

| № | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 1,864 | 1,733 | 1,667 | 1,643 | 1,667 | 1,733 | 1,836 | 1,589 | 1,312 | 1,007 | 0,680 | 0,364 |
| X, см | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| Y, см | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

| № | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 0,131 | 0,088 | 0,280 | 0,637 | 1,054 | 1,471 | 1,864 | 1,695 | 1,580 | 1,539 | 1,580 | 1,695 |
| X, см | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Y, см | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |

Таблица 3 — Точки, смещенные по нормали к контуру на 0,5 см

| № | 1′ | 2′ | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 11′ | 12′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 1,964 | 1,753 | 1,527 | 1,291 | 1,059 | 0,859 | 0,734 | 0,729 | 0,860 | 1,101 | 1,406 | 1,734 |
| X, см | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Y, см | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

| № | 13′ | 14′ | 15′ | 16′ | 17′ | 18′ | 19′ | 20′ | 21′ | 22′ | 23′ | 24′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 2,062 | 1,976 | 1,925 | 1,907 | 1,925 | 1,976 | 2,056 | 1,753 | 1,527 | 1,291 | 1,059 | 0,859 |
| X, см | 12,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| Y, см | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

| № | 25′ | 26′ | 27′ | 28′ | 29′ | 30′ | 31′ | 32′ | 33′ | 34′ | 35′ | 36′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 0,734 | 0,729 | 0,860 | 1,101 | 1,406 | 1,734 | 2,062 | 2,103 | 2,020 | 1,992 | 2,020 | 2,103 |
| X, см | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Y, см | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет КТИ

Группа №  5387

Преподаватель: Посредник О.В.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Расчетные формулы

Проекция вектора напряженности на направление n находится по определению En = −∂φ/∂n, что при малом смещении Δn заменяется конечной разностью:

En=-ΔφΔn=-φ'-φΔn,  Δn=Δx2+Δy2.

Здесь φ — потенциал точки контура, φ′ — потенциал смещенной точки. Знак «минус» означает, что при возрастании потенциала наружу вектор E направлен внутрь контура — к охваченному электроду, потенциал которого ниже. Далее используются модули En; направление векторов показано на рис. 2.

Модуль напряженности по проекциям на оси координат:

E=Ex2+Ey2,  Ex=-ΔφΔx,  Ey=-ΔφΔy.

Погрешности. Инструментальные погрешности: θφ = 0,001 В, θl = 0,05 см. Так как Δφ и Δn получены как разности двух независимо измеренных величин,

θΔφ=2·θφ=1,4·10-3 В,  θΔn=2·θl=0,071 см = 7,1·10-4 м.

Погрешность нормальной составляющей найдена по формуле для косвенных измерений:

ΔEn=En·θΔφΔφ2+θΔnΔn2.

Пример расчета для отрезка № 1: Δφ=φ1'-φ1=1,964-1,836=0,128 В; Δn=0,5 см = 5,0·10-3 м;

En1=0,1285,0·10-3=25,6 В/м;

ΔEn1=25,6·1,4·10-30,1282+0,0710,52=25,6·0,142=3,6 В/м.

Относительная погрешность нормальной составляющей для всех отрезков контура составляет 14,1–14,2 %, так как определяющий вклад дает погрешность отсчета координат.

2. Напряженность поля в отдельных точках

Для шести точек контура рассчитаны обе проекции вектора напряженности. Проекция на нормаль к стороне контура найдена по данным табл. 2 и 3, проекция на касательное направление — по потенциалам двух соседних точек контура (центральная разность с шагом 1,0 см). Пример для точки № 4 (7,5; 13,5):

Ey=-φ4'-φ4Δn=-1,291-1,007-5,0·10-3=56,8 В/м;

Ex=-φ5-φ3Δx=-0,680-1,3121,0·10-2=63,2 В/м;

E=63,22+56,82=85,0 В/м,  ΔE=0,142·85,0=12,0 В/м.

Таблица 4 — Проекции и модуль напряженности поля в шести точках контура

| № точки | X, см | Y, см | Ex, В/м | Ey, В/м | E, В/м | ΔE, В/м | E ± ΔE, В/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,5 | 13,5 | 63,2 | 56,8 | 85,0 | 12,0 | (85 ± 12) |
| 8 | 9,5 | 13,5 | -14,9 | 128,2 | 129,1 | 18,2 | (129 ± 18) |
| 12 | 11,5 | 13,5 | -81,0 | 52,6 | 96,6 | 13,7 | (97 ± 14) |
| 16 | 6,0 | 15,0 | 52,8 | 0,0 | 52,8 | 7,5 | (53 ± 7) |
| 26 | 9,5 | 16,5 | -14,9 | -128,2 | 129,1 | 18,2 | (129 ± 18) |
| 34 | 12,0 | 15,0 | -90,6 | 0,0 | 90,6 | 12,8 | (91 ± 13) |

3. Нормальные составляющие напряженности на контуре

Результаты расчета по всем 36 отрезкам контура сведены в табл. 5.

Таблица 5 — Нормальные составляющие напряженности поля на замкнутом контуре

| № | X, см | Y, см | φ, В | φ′, В | Δφ, В | Δn, см | En, В/м | ΔEn, В/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 | 13,5 | 1,836 | 1,964 | 0,128 | 0,5 | 25,6 | 3,6 |
| 2 | 6,5 | 13,5 | 1,589 | 1,753 | 0,164 | 0,5 | 32,8 | 4,6 |
| 3 | 7,0 | 13,5 | 1,312 | 1,527 | 0,215 | 0,5 | 43,0 | 6,1 |
| 4 | 7,5 | 13,5 | 1,007 | 1,291 | 0,284 | 0,5 | 56,8 | 8,0 |
| 5 | 8,0 | 13,5 | 0,680 | 1,059 | 0,379 | 0,5 | 75,8 | 10,7 |
| 6 | 8,5 | 13,5 | 0,364 | 0,859 | 0,495 | 0,5 | 99,0 | 14,0 |
| 7 | 9,0 | 13,5 | 0,131 | 0,734 | 0,603 | 0,5 | 120,6 | 17,1 |
| 8 | 9,5 | 13,5 | 0,088 | 0,729 | 0,641 | 0,5 | 128,2 | 18,1 |
| 9 | 10,0 | 13,5 | 0,280 | 0,860 | 0,580 | 0,5 | 116,0 | 16,4 |
| 10 | 10,5 | 13,5 | 0,637 | 1,101 | 0,464 | 0,5 | 92,8 | 13,1 |
| 11 | 11,0 | 13,5 | 1,054 | 1,406 | 0,352 | 0,5 | 70,4 | 10,0 |
| 12 | 11,5 | 13,5 | 1,471 | 1,734 | 0,263 | 0,5 | 52,6 | 7,4 |
| 13 | 12,0 | 13,5 | 1,864 | 2,062 | 0,198 | 0,5 | 39,6 | 5,6 |
| 14 | 6,0 | 14,0 | 1,733 | 1,976 | 0,243 | 0,5 | 48,6 | 6,9 |
| 15 | 6,0 | 14,5 | 1,667 | 1,925 | 0,258 | 0,5 | 51,6 | 7,3 |
| 16 | 6,0 | 15,0 | 1,643 | 1,907 | 0,264 | 0,5 | 52,8 | 7,5 |
| 17 | 6,0 | 15,5 | 1,667 | 1,925 | 0,258 | 0,5 | 51,6 | 7,3 |
| 18 | 6,0 | 16,0 | 1,733 | 1,976 | 0,243 | 0,5 | 48,6 | 6,9 |
| 19 | 6,0 | 16,5 | 1,836 | 2,056 | 0,220 | 0,5 | 44,0 | 6,2 |
| 20 | 6,5 | 16,5 | 1,589 | 1,753 | 0,164 | 0,5 | 32,8 | 4,6 |
| 21 | 7,0 | 16,5 | 1,312 | 1,527 | 0,215 | 0,5 | 43,0 | 6,1 |
| 22 | 7,5 | 16,5 | 1,007 | 1,291 | 0,284 | 0,5 | 56,8 | 8,0 |
| 23 | 8,0 | 16,5 | 0,680 | 1,059 | 0,379 | 0,5 | 75,8 | 10,7 |
| 24 | 8,5 | 16,5 | 0,364 | 0,859 | 0,495 | 0,5 | 99,0 | 14,0 |
| 25 | 9,0 | 16,5 | 0,131 | 0,734 | 0,603 | 0,5 | 120,6 | 17,1 |
| 26 | 9,5 | 16,5 | 0,088 | 0,729 | 0,641 | 0,5 | 128,2 | 18,1 |
| 27 | 10,0 | 16,5 | 0,280 | 0,860 | 0,580 | 0,5 | 116,0 | 16,4 |
| 28 | 10,5 | 16,5 | 0,637 | 1,101 | 0,464 | 0,5 | 92,8 | 13,1 |
| 29 | 11,0 | 16,5 | 1,054 | 1,406 | 0,352 | 0,5 | 70,4 | 10,0 |
| 30 | 11,5 | 16,5 | 1,471 | 1,734 | 0,263 | 0,5 | 52,6 | 7,4 |
| 31 | 12,0 | 16,5 | 1,864 | 2,062 | 0,198 | 0,5 | 39,6 | 5,6 |
| 32 | 12,0 | 16,0 | 1,695 | 2,103 | 0,408 | 0,5 | 81,6 | 11,5 |
| 33 | 12,0 | 15,5 | 1,580 | 2,020 | 0,440 | 0,5 | 88,0 | 12,4 |
| 34 | 12,0 | 15,0 | 1,539 | 1,992 | 0,453 | 0,5 | 90,6 | 12,8 |
| 35 | 12,0 | 14,5 | 1,580 | 2,020 | 0,440 | 0,5 | 88,0 | 12,4 |
| 36 | 12,0 | 14,0 | 1,695 | 2,103 | 0,408 | 0,5 | 81,6 | 11,5 |
| Σ | — | — | — | — | 13,039 | — | 2607,8 | — |

4. Определение линейной плотности заряда и электроемкости по напряжённости поля

В качестве двух точек, расположенных на расстоянии 0,5 см вдоль линии, соединяющей центры электродов, использованы точки № 34 (12,0; 15,0) и № 34′ (12,5; 15,0). Напряженность поля в середине этого отрезка — в точке (12,25; 15,0):

E=φ34'-φ34Δn=1,992-1,5395,0·10-3=90,6 В/м.

Расстояния от этой точки до осей электродов:

r1=12,25-9,3092+15,0-15,0662=2,942 см = 2,942·10-2 м;

r2=33,496-12,252+15,066-15,02=21,246 см = 0,21246 м;

Точка лежит между электродами, поэтому поля обоих цилиндров в ней направлены в одну сторону — к отрицательно заряженному электроду 1. По (4.3) и принципу суперпозиции

E=τ2πεε0·1r1+1r2,  откуда  τ=2πεε0E1r1+1r2.

1r1+1r2=33,99+4,71=38,70 м-1;

τI=2·3,14·1·8,85·10-12·90,638,70=1,302·10-10 Кл/м.

Электроемкость единицы длины линии при измеренной разности потенциалов Δφ = 12,600 В:

CI=τIΔφ=1,302·10-1012,600=10,332·10-12 Ф/м = 10,33 пФ/м.

Погрешность результата определяется погрешностью напряженности (14,1 %) и погрешностью определения расстояний до осей электродов (2,1 %):

ΔCICI=0,1412+0,0212=0,143;  CI=10,3 ± 1,5 пФ/м.

5. Определение заряда и электроемкости по теореме Гаусса

Так как модель представляет собой два длинных заряженных цилиндра, в вертикальном (перпендикулярном плоскости планшета) направлении поле не меняется. Тогда выбранный контур можно считать основанием прямого цилиндра высотой h; примем h = 1,00 м. Поток вектора индукции через основания равен нулю (вектор D лежит в плоскости планшета), поэтому весь поток проходит через боковую поверхность, и интеграл (4.5) переходит в сумму по 36 отрезкам контура:

ΦD=Dnds=εε0h·EniΔli=εε0hΔl·Eni.

Eni=2607,8 В/м;  Δl=0,5 см = 5,0·10-3 м;

ΦD=1·8,85·10-12·1,00·5,0·10-3·2607,8=1,154·10-10 Кл.

По теореме Гаусса (4.6) этот поток равен заряду, заключенному внутри контура, то есть заряду участка электрода 1 высотой h. Заряд отрицателен (вектор E всюду направлен внутрь контура); ниже используется его модуль. Линейная плотность заряда

τII=Qh=1,154·10-101,00=1,154·10-10 Кл/м.

Электроемкость единицы длины двухпроводной линии:

CII=τIIΔφ=1,154·10-1012,600=9,158·10-12 Ф/м = 9,16 пФ/м.

Погрешность суммы Δφ по 36 отрезкам θΣΔφ = √72·θφ = 8,5·10−3 В, что дает вклад всего 0,07 %. Основной вклад дают погрешности Δn и Δl:

ΔCIICII=θΣΔφΣΔφ2+θΔnΔn2+θΔlΔl2=0,00072+0,1412+0,1412=0,200;

CII=9,2 ± 1,8 пФ/м.

6. Сравнение полученных значений электроемкости

Таблица 6 — Сводка результатов

| Способ определения | τ, Кл/м | C, пФ/м |
| --- | --- | --- |
| I. По напряженности поля на линии центров | 1,302·10-10 | (10,3 ± 1,5) |
| II. По теореме Гаусса для замкнутого контура | 1,154·10-10 | (9,2 ± 1,8) |
| Теоретический расчет C = πεε0/ln(d/r) | 1,229·10-10 | 9,8 |

Относительные расхождения экспериментальных значений с теоретическим рассчитаны по формуле δ = |Cэксп − Cтеор|/Cтеор · 100 %:

δI=10,33-9,769,76·100 % = 5,9 %;

δII=9,16-9,769,76·100 % = 6,1 %;

δI,II=CI-CIICI·100 % = 11,4 %.

ВЫВОД

В работе методом моделирования в проводящей среде исследовано электростатическое поле длинной двухпроводной линии. Измерено распределение потенциала вдоль замкнутого прямоугольного контура 6 × 3 см, охватывающего один из электродов, и по конечным разностям потенциала рассчитаны нормальные составляющие вектора напряженности на 36 отрезках контура. Полученные значения лежат в диапазоне от 25,6 до 128,2 В/м; наибольшие значения соответствуют участкам контура, ближайшим к поверхности охваченного электрода, наименьшие — наиболее удаленным, что согласуется с зависимостью E ~ 1/r по формуле (4.3).

Направление вектора E во всех точках контура — внутрь, к электроду с потенциалом φ1 = 0 В; следовательно, охваченный контуром заряд отрицателен, а поток вектора индукции сквозь контур направлен внутрь. Векторы напряженности перпендикулярны линиям равного потенциала, что подтверждает потенциальный характер моделируемого поля и корректность аналогии (4.1)–(4.2) между электростатическим полем и полем постоянного тока в проводящей среде.

Электроемкость единицы длины линии определена двумя независимыми способами: по напряженности поля на линии, соединяющей центры электродов, CI = (10,3 ± 1,5) пФ/м, и по потоку вектора индукции сквозь замкнутый контур с использованием теоремы Гаусса, CII = (9,2 ± 1,8) пФ/м. Расхождение между ними составляет 11,4 %, что меньше суммы доверительных интервалов: интервалы (8,8…11,8) пФ/м и (7,3…11,0) пФ/м перекрываются в широкой области. Таким образом, оба экспериментальных значения согласуются между собой в пределах погрешности измерений.

Теоретическое значение, рассчитанное по геометрии модели, Cтеор = πεε0/ln(d/r) = 9,8 пФ/м, отличается от CI на 5,9 %, а от CII — на 6,1 %. Оба расхождения существенно меньше рассчитанных погрешностей (14 и 20 % соответственно), то есть эксперимент подтверждает теоретическую зависимость электроемкости двухпроводной линии от геометрических параметров d и r.

Основной вклад в погрешность обоих способов вносит не измерение потенциала (относительный вклад менее 1 %), а отсчет координат щупа по линейкам планшета: при шаге Δn = Δl = 0,5 см погрешность 0,05 см дает свыше 14 % относительной погрешности. Способ II оказывается менее точным (20 % против 14 %), поскольку в него погрешность длины входит дважды — и через Δn при вычислении En, и через Δl при суммировании потока. Точность обоих способов можно было бы существенно повысить, увеличив шаг Δn и Δl, либо применив линейки с более мелкой шкалой.

Систематическое превышение CI над CII объясняется тем, что способ I использует единственную точку вблизи линии центров, где поле наиболее однородно и измеряется точнее всего, тогда как способ II усредняет поле по всему контуру, включая угловые участки, на которых замена производной ∂φ/∂n конечной разностью Δφ/Δn при Δn = 0,5 см вносит наибольшую методическую погрешность из-за заметной кривизны эквипотенциалей.

Рисунок 2 — Эскиз модели двухпроводной линии с нормальными составляющими напряженности поля на замкнутом контуре