Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Кафедра физики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 9

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ»

Выполнил: Степанов Леонид

Факультет КТИ

Группа № 5387

Преподаватель: Посредник О. В.

| Вопросы |  | Задачи ИДЗ |  |  |  |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с компенсационным методом измерения на примере электродвижущей силы (ЭДС); приобретение навыков применения правил Кирхгофа для расчёта разветвлённых цепей.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стенд для сборки измерительной цепи; источники известной, вспомогательной и измеряемой ЭДС; линейный потенциометр со шкалой (реохорд); микроамперметр с нулём посередине шкалы (нуль-индикатор).

СХЕМА УСТАНОВКИ

Рис. 9.1. Схема измерения ЭДС компенсационным методом

Вспомогательный источник G₃ с ЭДС E₃ создаёт в цепи реохорда R₂ рабочий ток I₃. Источник измеряемой ЭДС G₁ через нуль-индикатор PA₁ и кнопку SB₁ подключён к движку B реохорда. Перемещением движка добиваются равенства нулю тока I₁ через нуль-индикатор — состояния компенсации, при котором падение напряжения на участке A–B реохорда равно измеряемой ЭДС.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Первое правило Кирхгофа для узла A:

I₂ − I₃ − I₁ = 0.     (9.1)

Второе правило Кирхгофа для контуров AG₁BA и AG₃CBA:

I₁(r₁ + r₀) + I₂Rx = Ex;     (9.2)

I₃r₃ + I₃(R₂ − Rx) + I₂Rx = E₃.     (9.3)

В состоянии компенсации I₁ = 0, откуда I₂ = I₃ и падение напряжения I₂Rx = Ex. Так как реохорд линейный, Rx пропорционально отсчёту n по шкале. Сравнивая компенсацию известной E₀ (отсчёт n₀) и измеряемой Ex (отсчёт nx), получаем расчётную формулу:

Ex = E₀ · nx / n₀.     (9.4)

Максимальная ЭДС, компенсируемая реохордом:

Emax = E₀ · nmax / n₀.     (9.5)

Внутреннее сопротивление нуль-индикатора (при r₁ = r₃ = 0):

r₀ = (Ex − E₃ + I₃(R₂ − Rx′)) / I₁′,     (9.6)

где I₃ = (Emax − I₁′Rx′) / R₂,   Rx′ = n′R₂ / nmax.

ВЫВОД ФОРМУЛ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Среднее арифметическое: ⟨n⟩ = (1/N)·Σni.

Выборочное СКО среднего: Sn = √[ Σ(ni − ⟨n⟩)² / (N(N−1)) ].

Случайная погрешность: Δnсл = tP,N · Sn.

Полная погрешность: Δn = √[ (Δnсл)² + θn² ].

Погрешность косвенного измерения Ex (метод переноса погрешностей):

ΔEx = √[ (∂Ex/∂nx · Δnx)² + (∂Ex/∂n₀ · Δn₀)² ],

где ∂Ex/∂nx = E₀/⟨n₀⟩,   ∂Ex/∂n₀ = −E₀⟨nx⟩/⟨n₀⟩².

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Исследование разветвлённых цепей с применением компенсационного метода измерений

Таблица 1. Показания шкалы реохорда при компенсации

| Величина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | θn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n₀, дел | 487,5 | 487,7 | 488,6 | 489,7 | 488,7 | 0,5 |
| nx, дел | 241,0 | 239,5 | 243,0 | 240,5 | 242,5 | 0,5 |
| nx′, дел | 240,5 | 242,0 | 241,5 | 239,0 | 241,0 | 0,5 |

Таблица 2. Параметры установки

| E₀, В | R₂, Ом | n_max | θn, дел | I₁′, мА | n′, дел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 1000 | 1000 | 0,5 | 1,117 | 163,4 |

R₂ = 1000 Ом (nmax = 1000 дел).

E₀ = 3,0 В	E₃ = 8,0 В

Выполнил   Степанов Леонид Артемович

Факультет КТИ

Группа №  5387

Преподаватель: Посредник О.В.

Санкт-Петербург

2026

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Обработка проведена при N = 5, t0,95; 5 = 2,776, P = 95 %.

Определение отсчётов n (прямые измерения)

| Величина | ⟨n⟩, дел | Sₙ, дел | Δnсл, дел | Δn, дел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n₀ | 488,44 | 0,394 | 1,095 | 1,204 |
| nx | 241,30 | 0,644 | 1,788 | 1,857 |
| nx′ | 240,80 | 0,515 | 1,429 | 1,514 |

Пример расчёта для n₀:

⟨n₀⟩ = (487,5 + 487,7 + 488,6 + 489,7 + 488,7)/5 = 488,44 дел;

Sn₀ = √[ 3,112 / (5·4) ] = 0,394 дел;

Δnсл,0 = 2,776 · 0,394 = 1,095 дел;

Δn₀ = √(1,095² + 0,5²) = 1,204 дел.

Итоговые значения:

n₀ = (488 ± 1) дел;   nx = (241 ± 2) дел;   nx′ = (241 ± 2) дел,   P = 95 %.

Определение ЭДС Ex (косвенные измерения)

Ex = E₀·⟨nx⟩/⟨n₀⟩ = 3,0·241,3/488,44 = 1,482 В;

Ex′ = E₀·⟨nx′⟩/⟨n₀⟩ = 3,0·240,8/488,44 = 1,479 В.

Коэффициенты чувствительности:

∂Ex/∂nx = E₀/⟨n₀⟩ = 3,0/488,44 = 6,142·10⁻³ В/дел;

∂Ex/∂n₀ = E₀⟨nx⟩/⟨n₀⟩² = 3,0·241,3/488,44² = 3,034·10⁻³ В/дел.

ΔEx = √[ (6,142·10⁻³·1,857)² + (3,034·10⁻³·1,204)² ] = 0,012 В;

ΔEx′ = √[ (6,142·10⁻³·1,514)² + (3,034·10⁻³·1,204)² ] = 0,010 В.

Итог: Ex = (1,48 ± 0,01) В;   Ex′ = (1,48 ± 0,01) В,   P = 95 %.

Полученные значения совпадают в пределах погрешности: добавочный резистор R₁ не влияет на результат, поскольку в момент компенсации ток через измерительную ветвь равен нулю и падение напряжения на R₁ отсутствует.

Максимальная компенсируемая ЭДС:

Emax = E₀·nmax/⟨n₀⟩ = 3,0·1000/488,44 = 6,14 В.

Так как в данной установке R₂ = 1000 Ом и r₃ = 300 Ом, условие R₂ ≫ r₃ не выполняется, поэтому Emax = 6,14 В заметно меньше E₃ = 8 В, и приближение Emax ≈ E₃ здесь неприменимо.

Внутреннее сопротивление нуль-индикатора.

Сопротивление участка при неполной компенсации: Rx′ = n′R₂/nmax = 163,4·1000/1000 = 163,4 Ом.

I₃ = (Emax − I₁′Rx′)/R₂ = (6,14 − 1,117·10⁻³·163,4)/1000 = 5,96·10⁻³ А;

I₂ = I₃ + I₁′ = 5,96 + 1,12 = 7,08 мА;

r₀ = (Ex − E₃ + I₃(R₂ − Rx′))/I₁′ = (1,482 − 8 + 5,96·10⁻³·836,6)/1,117·10⁻³ = 292 Ом.

Полученное значение положительно и по порядку соответствует суммарному сопротивлению измерительной ветви (добавочный резистор 200 Ом и собственное сопротивление микроамперметра ≈ 100 Ом), поскольку при выводе формулы полагалось r₁ = 0.

ВЫВОД

В результате работы освоен компенсационный метод измерения ЭДС и применены правила Кирхгофа для расчёта разветвлённой цепи. Измеряемая ЭДС определена как Ex = (1,48 ± 0,01) В при относительной погрешности около 0,8 %. Измерения без добавочного резистора и с ним дали совпадающие в пределах погрешности значения (Ex = Ex′ = 1,48 В), что подтверждает основное преимущество компенсационного метода: в момент компенсации ток через нуль-индикатор равен нулю, поэтому результат не зависит от сопротивлений в цепи измерения (внутреннего сопротивления источника, добавочного резистора, сопротивления прибора). Рассчитана максимальная компенсируемая ЭДС Emax = 6,14 В; поскольку условие R₂ ≫ r₃ не выполняется, она заметно меньше E₃ = 8 В. Оценённое внутреннее сопротивление цепи нуль-индикатора r₀ ≈ 292 Ом согласуется с параметрами установки. Результаты согласуются с теорией.